ARMAÇÕES 👓

1. O que é uma armação de óculos?

A armação é a estrutura que sustenta as lentes
corretivas ou solares. Ela deve unir estética,
conforto, resistência e adaptação ao rosto.

Uma boa escolha depende de:

Formato do rosto

Grau das lentes

Peso da lente

Uso diário ou ocasional

Estilo do cliente

TIPOS DE ARMAÇÕES

👓 Aro Fechado (Full Rim)

Características:

A lente fica totalmente envolvida pela armação.
É o modelo mais resistente e tradicional.

Indicações:

Graus altos

Crianças

Uso diário

Lentes mais espessas

Materiais comuns:

Acetato
Metal
TR90

Meio Aro (Nylon / Half Rim)

Características:

A parte superior possui armação.
A parte inferior é presa por fio de nylon.

Indicações:

Pessoas que querem um modelo mais leve

Visual discreto

Lentes com boa resistência (como policarbonato)

Materiais:

Metal
Nylon
Titânio

Sem Aro (3 Peças / Parafusada)

Características:

Não possui aro ao redor da lente.
A lente é presa diretamente nas hastes e ponte.

Indicações:

Visual sofisticado

Pessoas que gostam de armação quase invisível

Atenção: Evitar para lentes muito pesadas ou graus muito altos.

Acetato

Características:

Material nobre mais grosso e resistente, muitas opções
de cores e estampas

Vantagens:

Confortável

Durável

Visual moderno

Indicado para:

Modelos grandes
Pessoas que gostam de destaque

Metal

Características:

Armações finas e leves
Visual mais clássico

Materiais:

Monel
Aço inox
Alumínio

Indicado para: Quem prefere modelos discretos

Titânio

Características:

Material premium
Muito leve
Alta resistência

Indicado para:

Pessoas sensíveis ao peso
Uso prolongado

TR90

Características:

Material flexível, resistente a impactos, leve

Indicado para:

Crianças
Esportistas
Pessoas que precisam de conforto

ESTRUTURA DA ARMAÇÃO

1. Aro: Parte que segura a lente.

2. Ponte: Parte que fica apoiada no nariz e une os dois aros.

3. Plaquetas: Apoios de silicone ou plástico no nariz.

4. Hastes: Laterais que passam pelas orelhas.

5. Charneira (Dobradiça): Une a haste ao frontal.

6. Terminal: Parte final da haste que apoia atrás da orelha.

7. Parafusos: Fixam componentes da armação.

MEDIDAS DA ARMAÇÃO

Normalmente aparecem na haste:

Exemplo:

52 □ 18 - 140

Significa:

52 mm → Calibre da lente
Largura horizontal da lente

18 mm → Ponte
Distância entre as lentes

140 mm → Comprimento da haste
Tamanho da lateral

INDICAÇÃO DE ARMAÇÃO PELO GRAU

Miopia alta:

Preferir aro fechado
Lentes menores reduzem espessura

Hipermetropia:

Pode usar vários modelos

Astigmatismo:

Preferir armações firmes para manter o eixo correto

Progressivas:

Evitar armações muito pequenas
Melhor altura de lente maior

A armação deve ficar confortável no nariz

Não pode apertar as têmporas

A pupila deve ficar bem posicionada na lente

O tamanho deve respeitar o rosto do cliente

O modelo deve unir estética + necessidade visual